# viewpoint_planner — Sistem Tanımı

Tek-kol UR10e ile Otonom Şasi Muayenesi — Paketin Bugünkü Hali

12 Eylül 2026    |    Cem Süha Yılmaz    |    ROS 2 Humble / MoveIt 2

Bu belge paketin ŞU ANKİ halini anlatır: hangi parçalardan oluştuğu, veri akışının baştan sona nasıl işlediği, hangi parametrelerle sürüldüğü, hangi dosyaları ürettiği ve bugünkü ölçülen başarımı. Değişiklik gerekçeleri ve karar geçmişi ayrı belgededir (viewpoint_planner_teknik_rapor.docx). Tablolardaki parametreler launch dosyasından ve yapılandırmadan, veri şemaları güncel plan dosyasından, başarım sayıları octomap çıktılarından üretim anında okunmuştur.

# 1. Sistem Tek Paragrafta

Sistem, bir şasinin CAD modelinden yola çıkarak o şasiyi kameranın göreceği biçimde kaplayan bir bakış-noktası kümesi üretir, bu noktaları robotun gerçekten gidebileceği bir sıraya dizer ve UR10e'yi 2 metrelik lineer ray üzerinde bu turda gezdirerek her durakta bir nokta bulutu kaydeder. Sonuçta şasinin ölçülmüş bir 3B rekonstrüksiyonu (octomap) elde edilir. Planlama bir kez yapılır ve dosyaya yazılır; yürütme tekrarlanabilir olsun diye her yörünge ilk koşuda kaydedilip sonraki koşularda aynen oynatılır.

| Bileşen | Bugünkü değer |
| --- | --- |
| Kol | UR10e, ur10e_ öneki, MoveIt grubu real_ur10e (ray + 6 eklem) |
| Lineer eksen | Festo, 0.05 – 1.95 m (ur10e_base_to_robot_mount) |
| Sensör | SICK ToF; gerçek /sick_points, sim /sim/pointcloud |
| Plandaki bakış-noktası | 26 |
| Kayıtlı yörünge | 27 dosya (plans/trajectories/) |
| Planlayıcının yazdığı kaplama | 2546 / 4270 hedef nokta (%59.63) — plan üretildiğindeki küme için |
| Koşan küme, planlayıcı modeliyle yeniden hesap | %54.63 |
| Gerçek robot octomap kaplaması | 22915 / 28221 voksel (%81.20) |
| Simülasyon octomap kaplaması | 24129 / 28221 voksel (%85.50) |

# 2. Mimari

Şekil 1: Paketin veri akışı. Sol sütun paketin kendi düğümleri ve dosyaları, sağ sütun MoveIt ve donanım.

| Modül | Sorumluluk |
| --- | --- |
| mesh_analyzer.py | Şasi mesh'ini yükler, yüzeyi hedef noktalara örnekler, her noktanın normalini üretir. |
| viewpoint_generator.py | Hedef noktaların normalleri boyunca aday kamera pozları üretir; bir adayın hangi hedefleri gördüğünü FOV, menzil, geliş açısı ve occlusion ile hesaplar (görünürlük matrisi). |
| viewpoint_clusterer.py | Birbirine çok yakın ve aynı yöne bakan adayları birleştirir; arama uzayını küçültür. |
| set_cover_optimizer.py | Greedy küme kapsama: her adımda en çok YENİ nokta getiren adayı seçer, marjinal kazanç tabanın altına düşünce durur. |
| reachability_checker.py | Bir adayın kol için ulaşılabilir olup olmadığını /compute_ik ile sınar; hata kodlarını okunur biçimde raporlar. |
| viewpoint_planner_node.py | Yukarıdakileri sıraya koyar, yürütücünün sahnesini kurar, turu eklem uzayında sıralar ve plan JSON'unu yazar. |
| inspection_base.py | Yürütücünün tekrarlanabilir kısmı: plan okuma, trajectory cache, 2π açma, padding, sahne kurulumu, varış denetimi, nokta bulutu yakalama. |
| inspection_executor_node.py | UR'ye özgü ince katman: hangi MoveIt grubu, hangi kamera konuları, yörüngenin move_group üzerinden gönderilmesi. |
| visualization.py / plan_visualizer.py | RViz işaretçileri ve plan görselleştirmesi. |

# 3. Uçtan Uca Akış

Aşağıdaki sıra, bir muayenenin sıfırdan sonuca kadar izlediği yoldur.

| # | Adım | Çıktısı |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mesh yüklenir ve yüzey hedef noktalara örneklenir | hedef noktalar + normaller |
| 2 | Her hedef için aday kamera pozları üretilir | aday havuzu (mesafe x eğim varyasyonları) |
| 3 | Adayların görünürlüğü hesaplanır | görünürlük matrisi |
| 4 | Yürütücünün sahnesi kurulur (zemin + padding) | planlayıcı ile yürütücü aynı dünyada |
| 5 | Greedy küme kapsama + ulaşılabilirlik sınaması | seçilmiş bakış-noktaları |
| 6 | Tur eklem uzayında sıralanır ve her geçiş planla doğrulanır | gezme sırası + atlananlar |
| 7 | Plan JSON'a yazılır | plans/viewpoint_plan.json |
| 8 | Yürütücü başlar, başlangıç pozuna gider | bilinen başlangıç durumu |
| 9 | Her durak için: yörünge cache'ten oynatılır ya da planlanıp kaydedilir | plans/trajectories/ur_<id>.json |
| 10 | Durakta bulut ve poz kaydedilir | pcds/single_ur10e/<sim¦real>_data/{pcds,poses} |
| 11 | Tur bitince kol home pozuna döner | - |
| 12 | Bulutlar octomap'e çevrilir (pcd2octomap_builder) | occupancyMap_*.ot, beliefMap_*.ot |

Şekil 2: Güncel planın kendisi — 26 bakış-noktası, oklar görüş ekseni, renk o pozun getirdiği yeni nokta sayısı.

Şekil 3: Turun gezme sırası ve ardışık duraklar arasındaki eklem-uzayı maliyeti.

# 4. Arayüzler

| Yön | Ad | Tip / Not |
| --- | --- | --- |
| abone | /sick_points | sensor_msgs/PointCloud2 — gerçek SICK |
| abone | /sim/pointcloud | sensor_msgs/PointCloud2 — Gazebo |
| abone | /joint_states | kolun ölçülen durumu; taze değilse gönderim beklenir |
| servis | /compute_ik | bakış-noktası ulaşılabilirliği ve dal seçimi |
| servis | /plan_kinematic_path | sıralamada geçiş fizibilitesi |
| servis | /apply_planning_scene | zemin düzlemi + link padding |
| servis | /get_planning_scene | mevcut sahnenin okunması |
| action | execute_trajectory | move_group üzerinden yürütme (varsayılan) |
| action | /scaled_joint_trajectory_controller/follow_joint_trajectory | ham kontrolcü yolu (execute_via_move_group:=false) |
| yayın | ~/viewpoint_markers | RViz görselleştirmesi |

# 5. Yapılandırma Referansı

Yürütme launch dosyası 25 argüman tanımlar. Aşağıdaki tablo doğrudan o dosyadan üretilmiştir.

| Argüman | Varsayılan | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| plan_file | /home/cem/colcon_ws/src/viewpoint_planner/plans/viewpoint_plan.json | Path to the generated plan JSON. The trajectory cache lives next to it, in <plans>/trajectories/. |
| only_sim | true | true -> capture ONLY the Gazebo SICK (single_ur10e/sim_data/). false -> also capture the real SICK /sick_points (single_ur10e/real_data/) at every viewpoint. |
| output_base_dir | <dinamik> | Root of the capture tree; per-stream <base>/single_ur10e/<sim¦real>_data/{pcds,poses}/ |
| allowed_planning_time | 10.0 | Seconds the motion planner may spend per single run |
| planner_id |  | OMPL planner for the UR group. Empty (default) -> move_group's own fallback, RRTConnect, which is what every recorded trajectory so far was planned with. LBKPIECEkConfigDefault is the one m… |
| num_planning_attempts | 10 | Parallel planner runs inside one plan call; MoveIt keeps the shortest. Measured on the two-arm cell: 1 -> 10 attempts cut arm travel by ~22% for ~0.15 s of extra planning. |
| plan_attempts | 4 | How many times to re-issue the whole plan call before skipping a viewpoint |
| add_ground_plane | true | Add a floor collision box so MoveIt never plans the arm below ground |
| ground_plane_z | -0.02 | World-frame height of the floor collision box top face |
| collision_padding | 0.04 | Safety margin (m) applied uniformly to every ur10e_* link -- arm, furniture AND chassis -- via MoveIt link padding (0.0 = off). 0.04 is the multirobot cell value. MUST match the planner-sid… |
| chassis_collision_padding | 0.0 | OPTIONAL separate margin (m) for the chassis links only. 0.0 (default) = the chassis gets collision_padding like everything else, which is exactly what the multirobot cell does. Was 0.10 un… |
| use_trajectory_cache | true | true -> replay each viewpoint's saved trajectory from <plans>/trajectories/ if it is still valid (deterministic, pre-validated paths); false -> plan every viewpoint live. |
| force_replan | false | true -> ignore and OVERWRITE any cached trajectory. Needed after anything the cache cannot notice by itself: a URDF/SRDF geometry change, different padding, a new ground plane. Deleting a s… |
| use_pose_goal | false | false (default) -> drive the joint configuration stored in the plan. The planner's joint-space ordering picks every viewpoint's IK branch so the WHOLE chain is short, and validates each hop… |
| wrap_goals_to_current | true | true -> before planning, re-express every revolute goal as the 2*pi-equivalent NEAREST the arm's current measured angle, where the URDF limits allow. Same physical pose, far less travel. |
| nearest_branch_ik | false | true -> solve IK ourselves for the viewpoint camera pose, seeded at the measured pose, and take the closest branch that yields a path. Off by default here: it is GREEDY (nearest from wherev… |
| branch_plan_candidates | 3 | How many nearest-branch candidates to actually PLAN before picking one. Candidates are ranked by goal-space distance, which is only a proxy for the path the planner returns. 1 restores firs… |
| ik_random_seeds | 0 | How many RANDOM in-limits arm postures to add to the branch-IK seed list per viewpoint. The UR's pick_ik already restarts randomly in 'mode: global', so 0 is right here; the Kawasaki's KDL … |
| ik_random_seed | 0 | RNG seed behind ik_random_seeds, so a recording run is repeatable. |
| go_to_start | true | Send the arm to its fixed START pose before the sequence, so the first (possibly cached) trajectory begins from the state it was recorded at. |
| return_home | true | Send the arm back to its home pose after the last viewpoint. |
| home_before_viewpoints | [] | Viewpoint ids that must NOT be approached directly from the previous viewpoint. The arm detours via its start/home pose, then walks to that viewpoint's recorded trajectory start. Both hops … |
| ur_velocity | 0.1 | MoveIt velocity scaling factor (fraction of the joint_limits.yaml limits, not a speed). |
| ur_acceleration | 0.1 | Acceleration scaling factor. |
| execute_via_move_group | true | true -> execute through move_group's execute_trajectory action (the proven path; keeps the rail smooth). false -> push a raw FollowJointTrajectory goal straight at the controller, which is … |

Planlama tarafı ise config/sick_tmini_params.yaml ile sürülür. En çok dokunulan anahtarlar:

| Anahtar | Değer | Ne yapar |
| --- | --- | --- |
| min_marginal_coverage | 0.0035 | greedy durma ölçütü; bakış-noktası sayısını belirleyen asıl kaldıraç |
| max_incidence_angle_deg | 85 | bir yüzeyin 'görüldü' sayılma açısı |
| max_viewpoints | 0 | sert kap kapalı |
| collision_padding | 0.04 m | bütün ur10e_* gövdelerine uygulanan pay |
| chassis_collision_padding | 0.0 | şasiye ayrı pay yok |
| order_mode | joint | sıralama eklem uzayında |
| order_rail_weight | 2.0 | 1 m ray = 2 rad eklem yolu sayılır |
| order_plan_time / order_max_tries_per_step | 3.0 s / 8 | geçiş doğrulamasının bütçesi |
| order_feasibility_budget_s | 240 | doğrulama toplam bütçesi |

KURAL: collision_padding planlama ile yürütme tarafında AYNI olmak zorundadır. Ayrıldıkları anda plan, yürütücünün ulaşamayacağı bakış-noktaları içerir.

# 6. Üretilen Dosyalar ve Şemaları

Plan dosyası (plans/viewpoint_plan.json) şu üst düzey alanları taşır: coverage_achieved, coverage_threshold, total_viewpoints, camera_config, ik_scene, skipped_viewpoints, ur_viewpoints, manual_edits.

| Dosya | İçerik |
| --- | --- |
| plans/viewpoint_plan.json | bakış-noktası başına: id, position, rotation, rank, new_points_covered, total_points_visible, cumulative_coverage, joint_names, joint_positions |
| plans/viewpoint_plan.json → ik_scene | planın hangi sahnede doğrulandığı (zemin yüksekliği, padding, padding uygulanan link sayısı) |
| plans/viewpoint_plan.json → manual_edits / skipped_viewpoints | elle yapılan düzeltmeler ve zincire bağlanamayan duraklar |
| plans/trajectories/ur_<vp_id>.json | o durağa giden kayıtlı yörünge; dosya adı viewpoint kimliğini taşır |
| pcds/single_ur10e/<sim¦real>_data/pcds/<N>.pcd | durakta alınan bulut |
| pcds/single_ur10e/<sim¦real>_data/poses/<N>.txt | o buluta ait sensör pozu |
| occupancyMap_*.ot / beliefMap_*.ot | pcd2octomap_builder çıktısı: ölçülen ve referans voksel haritaları |

# 7. Çalıştırma

# 1) plan üretimi
ros2 launch viewpoint_planner viewpoint_planning.launch.py

# 2) muayene turu — gerçek robot (HIL ayakta olmalı)
ros2 launch viewpoint_planner inspection_execution.launch.py only_sim:=false

# 3) yalnız simülasyon
ros2 launch viewpoint_planner inspection_execution.launch.py only_sim:=true

# 4) kayıtlı yörüngeleri yok say ve yeniden kaydet
ros2 launch viewpoint_planner inspection_execution.launch.py force_replan:=true

Arayüzdeki 'UR10e Inspection Scenario' düğmesi aynı zinciri kurar: önce HIL launch'ı, sonra bu launch. use_fake_hardware kapalıyken only_sim false geçirilir, yani gerçek SICK bulutları da kaydedilir.

Turun bittiğini launch sürecinin ölmesinden ANLAYAMAZSINIZ: aynı launch kalıcı bir görselleştirici düğümü de başlatır ve o hiç çıkmaz. Bitişin ölçütü yürütücü düğümünün sonlanmasıdır; arayüz de bunu izler.

# 8. Bugünkü Ölçülen Başarım

| Ölçü | Gerçek robot | Simülasyon |
| --- | --- | --- |
| Şasi vokseli | 28221 | 28221 |
| Kaplanan voksel | 22915 | 24129 |
| Kaplama | %81.20 | %85.50 |

Şekil 4: Occupancy .ot dosyasının kendisi — renkli: dolu (kaplanan) vokseller, parça renkleriyle; açık gri: kaplanmayan şasi vokselleri.

Şekil 5: Parça başına kaplama; eksik birkaç parçada toplanıyor.

Planlayıcı kaplaması bu sayılarla karşılaştırılmamalıdır: o, katı bir sensör modeli altında görülebilir mesh örnek noktalarının kesridir; octomap ise gerçekte en az bir sensör noktası düşen şasi voksellerinin oranıdır. Plan dosyasındaki değer 2546 / 4270 hedef noktadır (%59.625) ve plan üretildiği andaki kümeye aittir; gerçekte koşan 26 bakış-noktası için aynı modelle yeniden hesap %54.631 verir.

# 9. Çalışma Kuralları ve Sınırlar

Trajectory cache, URDF/SRDF/padding değişikliklerine KÖRDÜR. Hücrenin geometrisi değiştiyse force_replan ile yeniden kaydedin.

Bir bakış-noktası plandan çıkarılırsa ARDINDAN GELENİN cache'i de bayatlar; çünkü kayıtlı yörünge artık var olmayan bir başlangıç durumundan başlar.

Şasinin kolun karşı tarafında kalan yüzü bu senaryoyla görülemez; o yüz için iki kollu paket (multirobot_viewpoint_planner) vardır.

Planlama ile yürütme padding'i aynı olmalıdır.

Plan dosyası elle düzenlenebilir ve düzenleme manual_edits altında kaydedilir; ancak coverage_achieved plan üretildiği andaki kümeye ait kalır. Koşan kümenin planlayıcı kaplaması docs/planlayici_kaplama.py ile yeniden hesaplanır.

Zincire bağlanamayan duraklar skipped_viewpoints'e yazılır ve turda gezilmez; bunlar sessizce kaybolmaz.