TEKNİK RAPOR

UR10e İşbirlikçi Robotunda FMU Tabanlı Kalıntı Ayrıştırma ve İkili LSTM Özkodlayıcı Birleşimi ile Çevrimiçi Anomali Tespiti

Bildirinin yeniden üretimi, ölçülen sapmaların düzeltilmesi ve gerçek zamanlı ROS 2 gerçeklemesi

Referans bildiri: C. S. Yılmaz, S. Kahraman, M. Yılmaz, H. S. Yavuz, U. Yayan, “FMU Tabanlı Kalıntı Ayrıştırma ve İkili LSTM Özkodlayıcı Birleşimi ile İşbirlikçi Robotlarda Anomali Tespiti”, 2026 (245.pdf).

Yazılım: anomaly_detection (çevrimdışı hat, 3.176 satır) ve ur10e_anomaly_detection (ROS 2 düğümü, 892 satır).

Donanım: UR10e işbirlikçi robot, Festo lineer eksen, uç noktada Kuvvet-Tork Sensörü (KTS); hedef koşum platformu Core i9-14900 + RTX 4000 Ada.

Tarih: 20 Ağustos 2026

# Özet

Bu rapor, UR10e işbirlikçi robotu için geliştirilen ve fizik tabanlı bir kalıntı modeli ile veri güdümlü bir ham sensör modelini skor düzeyinde birleştiren anomali tespit çerçevesinin (i) referans bildiriden bağımsız olarak yeniden kurulmasını, (ii) bu yeniden kurulum sırasında ortaya çıkan yedi ölçülebilir bulgunun belgelenmesini ve düzeltilmesini, (iii) sistemin 500 Hz'de çalışan bir ROS 2 düğümü olarak gerçek zamanlı gerçeklenmesini kapsamaktadır.

Bildirinin yönteminin mimari ve yordamsal bileşenleri birebir doğrulanmıştır: kalıntı modelinin 478.892 ve ham modelin 1.907.032 parametresi, T=100/adım=25 pencereleme, 97. persentil eşik kuralı, 0,05 adımlı ağırlık taraması ve r_ic + r_dis = r_top kalıntı özdeşliği (sayısal artık 7,1·10⁻¹⁵) tam olarak uyuşmaktadır.

Buna karşılık veri hattında yedi bulgu ölçülmüştür. En önemlisi, bildirinin sayılarının karışık birimli bir hattan geldiğidir: UR sürücüsü effort alanına amper yazarken model torku Nm üretmekte, ikisi doğrudan çıkarılmaktadır. Bu düzen reproduce_erratum.sh ile yeniden kurulduğunda bildirinin imza bulguları (sensör gürültüsünde kalıntı modelinin körlüğü, ~%24 yalnızca-kalıntı tespiti) geri gelmektedir. Ek olarak veri kümesinin küresel olarak sıralı olmadığı (%28,6 süreksiz örnek çifti, pencerelerin %74,9'u en az bir süreksizlik içeriyor), ivmenin bu süreksizlikler üzerinden türetildiği ve KTS ölçümünün yanlış çerçevede Jacobian'la aktarıldığı (kanal geneli korelasyon −0,143) ölçülmüştür.

Düzeltilmiş hat, fiziksel olarak tutarlı bir veri kümesi (600 kesintisiz koşu, 342.480 örnek), bağımsız bir akım→tork kalibrasyonu ve sızıntısız pencereleme ile yeniden eğitilmiştir. Birleşim, tekil modelleri açık farkla geçmeye devam etmektedir: yalnız-ham 0,613 ve yalnız-kalıntı 0,579'a karşılık birleşim 0,792 F1 (ΔF1 = +0,178; bildiri +0,161 raporlamıştır). Tamamlayıcılık oranları da korunmuştur (%24,3 yalnızca-kalıntı, %28,7 yalnızca-ham; bildiri %24,1 ve %25,9).

Çevrimiçi sistem, çevrimdışı hatla sayısal olarak özdeş bir öznitelik motoru üzerine kurulmuştur (61.524 örnekte en büyük fark 1,4·10⁻¹⁴). Bildiriden yalnız dört noktada ayrılmaktadır; ikisi zorunlu (min–max sınırlarının nedensel bir kümeden alınması ve birleşik skor için çalışma eşiğinin türetilmesi), ikisi isteğe bağlı (uyarlanabilir alarm kuralı ve alarm gecikmesi) ve tek parametreyle kapatılabilir. Ölçülen çıkarım süresi karar başına 5,9 ms, yani 50 ms bütçenin %12'sidir; uçtan uca tespit gecikmesi ≈120–150 ms'dir.

# 1. Giriş

## 1.1. Problem ve bağlam

İşbirlikçi robotlar endüstriyel üretim hatlarında insan çalışanlarla aynı çalışma hacmini paylaşmaktadır; bu nedenle çarpışma, motor bozunması veya sensör arızası gibi anormalliklerin erken tespiti hem üretim sürekliliği hem de operatör güvenliği açısından kritik önem taşımaktadır. Referans bildiri, bu problemi otomotiv şasesi üzerinde otomatik görsel kalite muayenesi yapan bir UR10e + Festo lineer eksen platformu bağlamında ele almaktadır.

Anomali tespitinde iki temel yaklaşım bulunmaktadır. Fizik tabanlı kalıntı yöntemleri robot dinamik modeli ile ölçülen kuvvetler arasındaki farkı arıza göstergesi olarak kullanır; boyut indirgeme ve gürültü filtreleme sağlarlar, ancak düşük genlikli sensör anomalilerini bastırırlar. Veri güdümlü yöntemler yüksek boyutlu ham veriden karmaşık desenleri öğrenebilir, ancak fiziksel modelin verdiği yapıdan yoksundur. Bildirinin temel savı, bu iki yaklaşımın farklı arıza tiplerine duyarlı olduğu ve bu asimetrinin skor düzeyinde birleşimle sömürülebileceğidir.

## 1.2. Bu çalışmanın amacı

Bildirinin yayımlanmasından yaklaşık üç ay sonra hattın bir bölümü kaybolmuştur. Kodlar sıfırdan yeniden yazılmış ve modeller yeniden eğitilmiştir. Bu raporun amacı iki katlıdır:

Doğrulama. Yeniden yazılan sistemin bildiriyle birebir aynı mantıkta çalıştığını, iddia düzeyinde değil ölçüm düzeyinde göstermek — özellikle effort alanından gelen akım değerlerinin torka doğru çevrildiğini.

Gerçekleme. İki modelin ortak çalışarak anomali tespiti yaptığı, 500 Hz veri akışında çevrimiçi koşan bir sistem elde etmek. Bildirinin kendi “Gelecek çalışmalar” bölümünde işaret ettiği madde tam olarak budur: “sistemin UR10e ile eş zamanlı çevrimiçi çalıştırılması”.

Bir kısıt baştan sabitlenmiştir: FMU tarafında hiçbir şey değiştirilmemiştir. Ters dinamik çözücü gerçek robotla çalıştırılarak test edilmiş ve birebir aynı sonuçları ürettiği görülmüştür; bu nedenle çözücünün ölçülen sınırları raporlanmış, fakat kodu değiştirilmemiştir.

## 1.3. Katkılar

Bildirinin sayılarının hangi veri hattından geldiğinin nicel olarak tespiti ve o hattın reproduce_erratum.sh ile yeniden üretilebilir hale getirilmesi.

Yedi ölçülebilir bulgunun (F1–F7) belgelenmesi; beşi düzeltilmiş, biri (FMU sınırları) bilinçli olarak kabul edilmiş, biri bildirinin dizgi hatasıdır.

Fiziksel olarak tutarlı, sızıntısız ve koşu-farkında bir veri hattının kurulması.

Akım→tork dönüşümünün model torkundan bağımsız bir yöntemle (quasi-statik yerçekimi regresyonu) kalibre edilmesi.

Bildirinin min–max normalleştirmesinin nedensel bir sürüme taşınması ve iki aday ölçeğin ölçümle yarıştırılması.

Çevrimdışı hatla sayısal olarak özdeş bir çevrimiçi öznitelik motoru ve bunun üzerine kurulu bir ROS 2 tespit düğümü.

Birleşimin gerçekten iki modelin ortak kararı olduğunun üç bağımsız sınavla (yapısal eşleme, çalışma sayacı, ablasyon) kanıtlanması.

# 2. Referans bildirinin yöntemi

Bu bölüm, denetimin ve gerçeklemenin karşılaştırma tabanını oluşturmak üzere bildirinin yöntemini özetlemektedir. Numaralandırma bildirininkiyle aynıdır.

## 2.1. Hibrit kalıntı ayrıştırma

Ters dinamik model, UR10e için Newton-Euler formülasyonunu FMU (Functional Mock-up Unit) biçiminde paketlemektedir:

τ̂_model(q, q̇, q̈)  =  M(q)·q̈ + C(q, q̇)·q̇ + g(q)

Toplam kalıntı, ölçülen tork ile model tahmini arasındaki farktır:

r_top(t)  =  τ_ölç(t) − τ̂_model(t)                                   (1)

Dışsal kalıntı, uç noktadaki KTS ölçümünün Jacobian aktarımıyla eklem uzayına izdüşümüdür:

r_dis(t)  =  J(q)ᵀ · F_KTS(t)                                        (2)

İçsel kalıntı ise ikisinin farkıdır:

r_ic(t)  =  r_top(t) − r_dis(t)                                      (3)

Bu ayrıştırma bildirinin özgün katkısıdır: r_ic içsel arızalara (motor bozunması, gizyazar hatası), r_dis ise dışsal etkileşimlere (çarpışma, yük değişimi) duyarlı hale gelmektedir. Denklem (3) bir tanım olduğu için ayrıştırmanın sayısal tutarlılığı doğrudan sınanabilir — bu, denetimin ilk kontrolüdür.

## 2.2. LSTM özkodlayıcı mimarileri

Her iki model, T = 100 örneklik (0,2 s) kayan pencereyi saklı vektöre sıkıştıran simetrik gizyazar–gizçözer mimarisine sahiptir. İki katmanlı LSTM gizyazar girdi dizisini sabit boyutlu saklı vektöre indirger; gizçözer bu vektörü RepeatVector ile T adıma kopyalayıp simetrik LSTM katmanlarıyla yeniden oluşturur. Katmanlar arasında %15 sönümleme uygulanmıştır. Her iki model yalnızca normal çalışma verisiyle MSE kaybıyla eğitilmiş, anomali eşiği doğrulama setindeki yeniden yapılanma hatalarının 97. persentilinde belirlenmiştir.

| Model | Girdi kanalları | Gizli / saklı | Parametre |
| --- | --- | --- | --- |
| Kalıntı özkodlayıcı | 12 (r_ic,1–6 + r_dis,1–6) | 128 / 32 | 478.892 |
| Ham özkodlayıcı | 24 (q, q̇, τ, KTS — her biri 6) | 256 / 64 | 1.907.032 |

Tablo 2.1. İki modelin mimarisi. Kalıntı mimarisi, fizik tabanlı ön işlemenin girdi boyutunu düşürmesi sayesinde yaklaşık %75 daha kompakttır.

## 2.3. Skor düzeyinde birleşim

İki modelin min–max normalleştirilmiş anomali skorları ağırlıklı ortalama ile birleştirilmektedir:

S_bir(t)  =  w_kal · S̄_kal(t)  +  w_ham · S̄_ham(t)                   (4)

Ağırlık w_kal ∈ [0, 1] aralığında 0,05 adımla taranarak BestF1 (eşikten bağımsız en yüksek F1) üzerinden optimize edilmiştir. Karşılaştırma için MAX ve OR stratejileri de uygulanmıştır. Bildiri, birleşik skor için bir çalışma eşiği tanımlamamakta, yalnızca BestF1 raporlamaktadır; bu ayrıntı çevrimiçi gerçeklemede belirleyici olacaktır (bkz. Bölüm 6.4).

## 2.4. Sentetik arıza enjeksiyonu

Gerçek zemin doğrusu etiketleri bulunmadığından dört sentetik arıza senaryosu tasarlanmıştır. Motor kayması ve gizyazar hatası için, kinematik zincirde yerçekimine en çok maruz kalan ve hareket aralığı en geniş eklemler olan Eklem 3 (dirsek) ve Eklem 5 (bilek 2) seçilmiştir.

| Senaryo | Etkilenen kanal | Genlik (ham / kalıntı) | Konum |
| --- | --- | --- | --- |
| Motor kayması | Eklem 3 torku, doğrusal rampa | 15 Nm / 25 Nm | %30–38 |
| Çarpışma | Tüm KTS kanalları, Gauss darbe | 30 N / 40 N | merkez %65, genişlik %4 |
| Gizyazar hatası | Eklem 5 pozisyonu, basamak | 1,5 rad / 8 Nm | başlangıç %92 |
| Sensör gürültüsü | Tüm KTS kanalları, Gauss gürültü | 3,5 N / 0,08 Nm | %15–23 |

Tablo 2.2. Sentetik arıza senaryoları. Sensör gürültüsü, modeller arası tamamlayıcılığı sınamak amacıyla kasıtlı olarak yalnızca ham sinyali etkileyecek düşük genlikte ayarlanmıştır. Pencere düzeyinde anomali etiketi, örneklerin en az %10'unun arıza maskesiyle örtüşmesi koşuluyla atanmaktadır.

## 2.5. Bildirinin raporladığı sonuçlar

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| Toplam örnek | 1.124.432 |
| Örnekleme frekansı | 500 Hz |
| Pencere boyutu / adım | 100 / 25 (%75 örtüşme) |
| Eğitim / doğrulama penceresi | 35.978 / 8.992 |
| Test penceresi | 179.896 |
| Arıza penceresi | 14.402 (%8,0) |

Tablo 2.3. Bildirinin veri seti özellikleri (Tablo I).

| Model | AUC | PR-AUC | BestF1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kalıntı LSTM Özk. | 0,908 | 0,695 | 0,692 |
| Ham LSTM Özk. | 0,952 | 0,761 | 0,698 |
| Bir. A-Ort (0,95/0,05) | 0,980 | 0,905 | 0,859 |
| Bir. MAX | 0,976 | 0,889 | 0,824 |
| Bir. OR | 0,976 | 0,889 | 0,824 |
| Art. Norm Eşik | 0,849 | 0,805 | 0,707 |
| Isolation Forest | 0,688 | 0,459 | 0,547 |
| One-Class SVM | 0,815 | 0,816 | 0,760 |

Tablo 2.4. Bildirinin genel performans karşılaştırması (Tablo II). Birleşim, en iyi tekil modele göre ΔBestF1 = +0,161 iyileşme sağlamaktadır. MAX ve OR satırlarının üç değerinin de aynı olması Bölüm 3.4'te ele alınan F7 bulgusudur.

| Arıza tipi | Kalıntı | Ham | Birleşim |
| --- | --- | --- | --- |
| Motor kayması | 0,597 | 0,605 | 0,588 |
| Çarpışma | 0,916 | 0,933 | 0,920 |
| Gizyazar hatası | 0,986 | 0,530 | 0,977 |
| Sensör gürültüsü | 0,272 | 1,000 | 0,992 |

Tablo 2.5. Bildirinin arıza tipine göre BestF1 karşılaştırması (Tablo III). Gizyazar ve sensör gürültüsü satırları tamamlayıcılığın doğrudan kanıtıdır.

Pencere düzeyinde tamamlayıcılık analizi, 14.402 arıza penceresinin %24,1'inin yalnızca kalıntı, %25,9'unun yalnızca ham özkodlayıcı tarafından tespit edildiğini ortaya koymakta; OR-birleşim geri çağırma oranı 0,854 ile tekil modelleri (kalıntı 0,595, ham 0,613) belirgin biçimde geçmektedir. Eğitim, kalıntı modelde 129 dönemde (val_loss = 0,181), ham modelde 87 dönemde (val_loss = 0,320) yakınsamış; eşikler θ_kal = 0,420 ve θ_ham = 0,854 olarak belirlenmiştir.

# 3. Denetim: yeniden yazılan hattın bildiriyle karşılaştırılması

## 3.1. Denetim yöntemi

Denetimin ilkesi şudur: bir bileşenin doğru olduğu, kodda öyle yazdığı için varsayılmaz; ölçülür. Bu nedenle her karşılaştırma ya kapalı formda bir özdeşliğe (ör. Denklem 3), ya bağımsız bir referans uygulamaya (ör. sayısal Jacobian), ya da doğrudan sayaç ölçümüne dayandırılmıştır. Denetim üç katmanda yürütülmüştür:

Mimari ve yordam. Parametre sayıları, pencereleme, eşik kuralı, iyileştirici ayarları, ağırlık taraması.

Sayısal özdeşlikler. Kalıntı ayrıştırma özdeşliği, Jacobian doğruluğu, türev filtresinin tanımı.

Veri hattı. Örnekleme düzeni, birim tutarlılığı, çerçeve tutarlılığı, kalibrasyonun bağımsızlığı.

## 3.2. Birebir uyuşan bileşenler

Aşağıdaki bileşenlerin bildiriyle tam olarak aynı olduğu ölçülmüştür.

| Bileşen | Bildiri | Yeniden yazılan hat | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| Kalıntı model parametresi | 478.892 | 478.892 | Aynı |
| Ham model parametresi | 1.907.032 | 1.907.032 | Aynı |
| Pencere / adım | 100 / 25 | 100 / 25 | Aynı |
| Sönümleme | %15 | %15 | Aynı |
| İyileştirici | Adam, lr=10⁻³, β=(0,9; 0,999) | aynısı | Aynı |
| Yığın boyutu | 256 | 256 | Aynı |
| Gradyan kırpma | max_norm = 1,0 | 1,0 | Aynı |
| Çizelgeleyici | ReduceLROnPlateau (0,5; sabır 8) | aynısı | Aynı |
| Erken durdurma | sabır 25, en çok 300 dönem | aynısı | Aynı |
| Eşik kuralı | doğrulama hatalarının P97'si | aynısı | Aynı |
| Ağırlık taraması | 0,05 adım, 21 nokta | aynısı | Aynı |
| Kalıntı özdeşliği (3) | tanım gereği | artık 7,1·10⁻¹⁵ | Aynı |
| Jacobian | J(q) analitik | sayısal J ile fark 0,0 | Aynı |

Tablo 3.1. Bildiriyle birebir uyuşan bileşenler. Kalıntı özdeşliği 200.000 örnek üzerinde, Jacobian ise sayısal türevle karşılaştırılarak doğrulanmıştır.

Bu, mimarinin ve eğitim yordamının yeniden üretiminin başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bulguların tamamı veri hattında yoğunlaşmaktadır.

## 3.3. Bulgu F1 — veri kümesi küresel olarak sıralı değil

Kaynak veri, 79 günlük bir Kafka/Elasticsearch dışa aktarımıdır ve zaman damgasına göre küresel olarak sıralı değildir. Ölçüm:

örnek sayısı                       : 1.124.432
süreksiz ardışık örnek çifti       :   321.841  (%28,6)
  bunlardan negatif/sıfır dt olan  :    96.107
dt medyanı                         : 2,00 ms   (beklenen 500 Hz)
dt aralığı                         : −5,5·10⁹ ms  …  +3,6·10⁹ ms
en az bir süreksizlik içeren pencere:   33.700 / 44.974  (%74,9)

Yani pencerelerin dörtte üçü, aralarında saatler hatta günler bulunan iki ayrı kayıt oturumunu tek bir zaman serisi gibi birleştirmektedir. Bir LSTM özkodlayıcı için bu, öğrenilecek dinamiğin ortasına rastgele bir sıçrama koymak demektir.

Düzeltme prepare_dataset.py verilenleri zaman damgasına göre küresel olarak kararlı biçimde sıralar, birebir tekrar eden satırları eler, ardından yalnızca dt ∈ (0; 8 ms] ve ¦Δq¦ ≤ q̇_max·dt·pay koşulunu sağlayan ardışık örnekleri aynı koşuya bağlar. En az 150 örneklik koşular korunur ve her koşu 2 ms'lik düzgün ızgaraya np.interp ile yeniden örneklenir; ara değerlenen satırlar interp bayrağıyla işaretlenir. Sonuç: 1.124.432 ham örnekten 600 kesintisiz koşu ve 342.480 örnek (685 s robot zamanı) elde edilmiştir; ara değerlenen örnek oranı %5,0'dır. Koşu uzunluğu medyanı 227, en uzunu 35.860 örnektir.

## 3.4. Bulgu F2 — ivme süreksizlikler üzerinden türetiliyor

Eklem ivmesi q̈, hız kanalından Savitzky-Golay türeviyle (pencere 51, derece 3) elde edilmektedir. Filtre bir evrişim olduğu için, girdi dizisi iki ayrı oturumu birleştiriyorsa çıktı o birleşme noktasında fiziksel olmayan bir sıçrama üretir. İvme ise ters dinamik modele doğrudan M(q)·q̈ terimiyle girmektedir; dolayısıyla hata doğrudan kalıntıya taşınır.

| Eklem | q̈ std — özgün sıra | q̈ std — koşulara bölünmüş | Oran |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,80 | 0,23 | ×3 |
| 2 | 0,34 | 0,20 | ×2 |
| 3 | 0,55 | 0,24 | ×2 |
| 4 | 1,14 | 0,19 | ×6 |
| 5 | 0,84 | 0,28 | ×3 |
| 6 | 0,95 | 0,50 | ×2 |

Tablo 3.2. Aynı 200.000 örnek üzerinde ölçülen q̈ standart sapması (rad/s²). Süreksizlikler üzerinden türetilen ivme 2–6 kat şişmektedir; tepe değerlerde şişme daha sınırlıdır (×1–2), yani hata gürültü tabanını yükseltmekte, tekil uçlar yaratmaktan çok kalıntının taban seviyesini bozmaktadır.

Düzeltme, türevi koşu içinde almak ve filtre penceresinin kenar payını (51 örneğin yarısı = 25 örnek) her koşunun başında ve sonunda geçersiz olarak işaretlemektir. Bu valid maskesi eğitim ve değerlendirmede pencere elemesine girmekte, böylece hiçbir pencere kenar payı içermemektedir.

## 3.5. Bulgu F3 — KTS ölçümü yanlış çerçevede aktarılıyor

Denklem (2), J(q)ᵀ · F_KTS çarpımını gerektirmektedir. Ancak burada bir çerçeve uyumu şarttır: UR e-Serisi sürücüsünde transformForceTorque() fonksiyonu wrench'i TCP çerçevesine döndürmekte ve yayıncı frame_id: tool0 ile yayımlamaktadır. Buna karşılık J(q), taban (base) çerçevesinde tanımlıdır. İki büyüklüğün doğrudan çarpılması sessizce yanlış bir kalıntı üretir.

Etkisi ölçülmüştür. 40.000 örnek üzerinde, doğru (önce tabana döndürülmüş) ve döndürülmemiş r_dis karşılaştırıldığında:

| Eklem | Korelasyon | RMS — doğru (Nm) | RMS — döndürülmemiş (Nm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | −0,995 | 1,734 | 0,836 |
| 2 | +0,592 | 0,612 | 1,991 |
| 3 | +0,771 | 0,520 | 0,852 |
| 4 | +0,868 | 0,113 | 0,298 |
| 5 | +0,815 | 0,240 | 0,097 |
| 6 | +0,994 | 0,159 | 0,065 |
| tümü | −0,143 | — | — |

Tablo 3.3. Dışsal kalıntının çerçeve hatasına duyarlılığı. Birinci eklemde işaret tersine dönmekte (−0,995), ikinci eklemde genlik üç katına çıkmaktadır. Kanal geneli korelasyon −0,143 olup, döndürülmemiş r_dis'in doğru r_dis ile pratikte ilişkisiz olduğunu göstermektedir.

Düzeltme, generate_residuals.py içine --fts-frame {tool, base} seçeneğinin eklenmesidir (varsayılan tool). tool seçildiğinde wrench'in kuvvet ve moment yarımları R₀₆ ile tabana döndürüldükten sonra Jacobian aktarımı yapılmaktadır. Çevrimiçi motorda da aynı seçenek bulunmakta ve aynı kod yolu kullanılmaktadır.

## 3.6. Bulgu F4 — akım→tork kalibrasyonu döngüseldi

UR ROS 2 sürücüsü, JointState mesajının effort alanına tork değil motor akımını (Amper) yazmaktadır (hardware_interface.cpp içinde alan doğrudan actual_current'tan doldurulmaktadır). Dolayısıyla Denklem (1)'in uygulanabilmesi için bir akım→tork katsayısı gerekmektedir.

Yeniden yazılan ilk sürümde bu katsayı, ölçülen akımın model torkuna regresyonuyla elde ediliyordu; doğrulaması ise aynı regresyonun tekrarıydı (“a ≈ 1,0 çıkmalı”). Bu döngüsel bir doğrulamadır: katsayı zaten o eşitliği sağlayacak biçimde seçildiği için sınav her hâlükârda geçilir ve modelin gerçekten doğru olup olmadığı hakkında hiçbir bilgi vermez.

Düzeltme — bağımsız quasi-statik yerçekimi regresyonu calibrate_current_to_torque.py, robot neredeyse durgunken (¦q̇¦ < 0,005 rad/s) eklem torkunun yalnızca yerçekiminden kaynaklandığı gerçeğinden yararlanır: g(q) ≈ k·(i − i₀). Burada g(q) FMU'dan değil, kapalı formda yerçekimi vektöründen gelmektedir; yani katsayı, sınanacak kalıntının kendisinden bağımsız olarak belirlenmektedir. 197.090 quasi-statik örnekten 65.697'si regresyona girmiştir. Ölçülen: shoulder_lift R² = 0,984 ve elbow R² = 0,993 — bu iki eklem güvenilir. shoulder_pan'de yerçekimi torku yapısal olarak sıfırdır (dikey eksen), bilek eklemlerinde ise yerçekimi torku gürültü seviyesinde kalmakta (R² ≤ 0,012), yani katsayı ölçülememektedir. Ölçülemeyen eklemler için katsayı aynı modül ailesinden kopyalanmakta (shoulder_pan ← shoulder_lift) veya tork sınırı oranıyla ölçeklenmektedir (bilekler ← elbow, 56/150). Bu durum trusted bayrağıyla açıkça işaretlenmiş, düğüm açılışta uyarı vermektedir. Tespit başarımını etkilemez — özkodlayıcı girdiyi z-skor normalleştirdiği için ölçek çarpanı öğrenilen dinamiği değiştirmez — yalnızca arıza genliğinin Nm cinsinden fiziksel yorumunu etkiler.

| Eklem | Nm/A | R² | Kaynak | Güvenilir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| shoulder_pan | 10,522 | — | shoulder_lift'ten kopya (aynı modül ailesi) | hayır |
| shoulder_lift | 10,522 | 0,984 | quasi-statik yerçekimi regresyonu | evet |
| elbow | 9,130 | 0,993 | quasi-statik yerçekimi regresyonu | evet |
| wrist_1 | 3,409 | 0,000 | elbow katsayısının tork sınırı oranı (56/150) | hayır |
| wrist_2 | 3,409 | 0,012 | elbow katsayısının tork sınırı oranı (56/150) | hayır |
| wrist_3 | 3,409 | 0,010 | elbow katsayısının tork sınırı oranı (56/150) | hayır |

Tablo 3.4. Ölçülen akım→tork katsayıları (current_to_torque.json). İki eklem doğrudan ölçülebilmiş, dördü varsayımla türetilmiştir.

Kalibrasyonun ikinci bileşeni bir ofsettir. generate_residuals.py --calibrate offset kipinde eğim a = 1 sabitlenmekte, yalnızca b = medyan(τ_ölç − τ_model) hesaplanmaktadır. Eğimin dış kalibrasyondan sonra yeniden uydurulmasına izin verilmemesinin sebebi ölçülmüştür: serbest bırakıldığında shoulder_pan için a = 5,24 gibi değerler çıkmakta, yani model gürültüye yeniden ölçeklenmektedir. Ölçülen ofsetler −2,27 ile +0,37 Nm arasındadır.

## 3.7. Bulgu F5 — çözücünün ölçülen sınırları (kabul edildi)

Ters dinamik çözücünün özellikleri 500 rastgele eklem pozunda sınanmıştır:

asimetrik M(q)                       : 500 / 500 poz   (en kötü bağıl fark 0,139)
simetrik kısmı pozitif tanımlı DEĞİL : 500 / 500 poz
sürtünme vektörü                     : tüm pozlarda tam olarak sıfır
yük (payload) modeli                 : yok

Atalet matrisinin simetrik ve pozitif tanımlı olması, Newton-Euler formülasyonunun temel bir özelliğidir; ölçüm bu özelliğin sağlanmadığını göstermektedir. Sürtünmenin özdeş sıfır olması ise, bileklerdeki torkun büyük bölümünün modelde karşılığının bulunmadığı anlamına gelir.

Bu bulgu bilinçli olarak DÜZELTİLMEMİŞTİR Kısıt açıktır: “FMU tarafında hiçbir şeyi değiştirmeyeceğiz. Bu FMU, gerçek robotla çalışarak test edildi ve birebir aynı sonuçların üretildiği görüldü.” Çözücünün tek satırına dokunulmamıştır. Bedeli ölçülmüş ve raporlanmıştır: wrist_2 ve wrist_3 kanallarında model torkunun standart sapması ölçülen torkun sırasıyla %10 ve %2'si kadardır (0,095 ve 0,030 Nm'ye karşılık 0,959 ve 1,246 Nm). Yani bu iki kanalda kalıntı pratikte ham ölçümün kendisidir ve model bilgisi taşımaz. Bu, kalıntı modelinin 12 kanalından ikisinin bilgi katkısının sınırlı olduğu anlamına gelir; sistemin çalışmasını engellemez, fakat kalıntı uzayının teorik üstünlüğünü bu iki kanalda gerçekleştirmez.

## 3.8. Bulgu F6 — sessizce devre dışı kalan model

generate_residuals.py, düşük R²'li eklemlerde model torkunu sıfırlayan bir eşik (--min-r2, varsayılan 0,05) içermektedir. Karışık birimli çalıştırmada R² değeri çok büyük negatif çıktığı için bu eşik altı eklemin tamamını sıfırlamakta, yani kalıntı modeli sessizce “kalıntı = ölçüm” haline gelmektedir. Hiçbir hata mesajı üretilmemektedir.

Bu davranış erratum yeniden üretiminde --min-r2=-1e9 ile açıkça devre dışı bırakılmıştır; ayrıca --calibrate offset kipinde sıfırlama tümüyle kaldırılmıştır. Bulgunun kendisi bir uyarıdır: bir güvenlik kontrolünün sessizce tetiklenmesi, kontrolün olmamasından daha tehlikelidir.

## 3.9. Bulgu F7 — bildirinin Tablo II'sinde OR satırı

Bildirinin Tablo II'sinde MAX ve OR stratejileri için üç metrik de birebir aynı değerleri (0,976 / 0,889 / 0,824) taşımaktadır. OR stratejisi bir karar birleşimidir (her iki modelden birinin kendi eşiğini aşması), MAX ise bir skor birleşimidir; ikisinin ROC eğrisi tanım gereği farklıdır ve AUC değerlerinin üç basamağa kadar çakışması beklenmez. Bu, OR satırının MAX'ın skorunu raporladığını göstermektedir. Yeniden yazılan hatta OR ayrı hesaplanmakta ve karşılaştırma tablosunda ayrı raporlanmaktadır.

# 4. Erratum: bildirinin sayıları hangi hattan geliyor?

## 4.1. Hipotez

Bölüm 3'teki bulgular tek tek bakıldığında birer kusurdur; birlikte bakıldığında ise tutarlı bir düzen oluşturmaktadır. Hipotez şudur: bildirinin sayıları, birimleri karışık olan bir hattan gelmektedir.

τ_ölç    : amper   (UR sürücüsü effort alanına actual_current yazıyor)
τ_model  : Nm      (FMU ters dinamik)
r_dis    : Nm      (JᵀF — üstelik wrench tool0 çerçevesindeyken taban Jacobian'ı ile)
r_top    = τ_amper − τ_model_Nm      ← üç farklı büyüklük doğrudan çıkarılıyor
arıza    : "Nm" diye tanımlanan genlikler amper kanallara ham sayı olarak ekleniyor

Bu hipotez sınanabilir bir öngörü üretmektedir: eğer doğruysa, bu düzen yeniden kurulduğunda bildirinin imza bulguları geri gelmelidir — özellikle kalıntı modelinin sensör gürültüsüne körlüğü (0,272) ve anomalilerin yaklaşık dörtte birinin yalnızca kalıntı tarafından yakalanması (%24,1).

## 4.2. Yeniden kurulum

reproduce_erratum.sh, hattın tamamını o düzende yeniden kurmaktadır: kalibrasyon yok, model sıfırlama eşiği devre dışı (--min-r2=-1e9), birim current, wrench çerçevesi düzeltilmemiş (--fts-frame base), ardından her iki model sıfırdan eğitiliyor ve aynı değerlendirme çalıştırılıyor. Bu koşum bu rapor için yeniden yürütülmüştür.

## 4.3. Sonuç

| Büyüklük | Erratum koşumu | Bildiri | Fark |
| --- | --- | --- | --- |
| Test penceresi | 179.888 | 179.896 | 8 pencere |
| Arıza penceresi | 14.401 (%8,01) | 14.402 (%8,0) | 1 pencere |
| Yalnızca-kalıntı payı | %23,9 | %24,1 | 0,2 puan |
| Sensör gürültüsü — kalıntı | 0,267 | 0,272 | 0,005 |
| OR geri çağırma | 0,841 | 0,854 | 0,013 |
| Geri çağırma — ham | 0,601 | 0,613 | 0,012 |
| Gizyazar — kalıntı / ham | 0,975 / 0,492 | 0,986 / 0,530 | 0,011 / 0,038 |
| Ham model AUC | 0,943 | 0,952 | 0,009 |
| Bir. MAX (AUC/PR/F1) | 0,974 / 0,860 / 0,803 | 0,976 / 0,889 / 0,824 | ≤ 0,029 |
| Ham model doğrulama kaybı | 0,306 | 0,320 | 0,014 |
| Kalıntı model en iyi dönem | 99 (durdurma 124) | 129 | — |

Tablo 4.1. Bildirinin özgün hattının yeniden kurulmasıyla elde edilen sonuçlar. Test ve arıza pencere sayılarının 179.896 içinde sırasıyla 8 ve 1 pencere farkla tutması, aynı veri kümesinin aynı biçimde pencerelendiğini göstermektedir.

Hipotez doğrulanmıştır Bildirinin imza bulguları noktası noktasına geri gelmektedir. En keskin kanıt sensör gürültüsü satırıdır: kalıntı modelinin bu senaryodaki başarımı 0,267 (bildiri 0,272) olup, bu değer ancak kalıntının fiziksel anlamını yitirdiği — yani amper ile Nm'nin doğrudan çıkarıldığı — bir hatta ortaya çıkmaktadır. Pencere sayılarının 179.896 içinde 8 ve 1 pencere farkla tutması, aynı ham veri kümesinin aynı biçimde bölündüğünü doğrulamaktadır. Buradan çıkan sonuç, bildirinin savının yanlış olduğu değildir: iki temsil uzayının tamamlayıcılığı hem erratum hatta (%23,9 yalnızca-kalıntı) hem de düzeltilmiş hatta (%24,3) ölçülmektedir. Yanlış olan, raporlanan sayıların fiziksel ölçeğidir. Bu nedenle düzeltilmiş hat ana sonuç, erratum ise yalnızca bildirinin sayılarının kaynağını belgeleyen bir ek olarak sunulmaktadır.

Yeniden üretilen hatta bazı değerler bildiriden ayrılmaktadır — örneğin yalnızca-ham payı %34,1 (bildiri %25,9) ve motor kayması satırı. Bu farklar beklenendir: iki koşum arasında rastgele tohum, eğitim/doğrulama bölünmesinin tam yeri ve erken durdurma dönemi aynı olmak zorunda değildir. Belirleyici olan, tek bir sayının değil imza örüntüsünün yeniden üretilmesidir.

# 5. Düzeltilmiş hat

Bu bölüm, F1–F4 ve F6 bulgularının düzeltilmesiyle ortaya çıkan hattı adım adım tanımlamaktadır. Hattın tamamı run_pipeline.sh ile tek komutta yeniden üretilebilir.

## 5.1. Adım 1 — veri hazırlama

prepare_dataset.py ham dışa aktarımı fiziksel olarak tutarlı koşulara ayırır:

Zaman damgasına göre küresel, kararlı sıralama (eşit damgalarda özgün sıra korunur).

Birebir tekrar eden satırların elenmesi.

Koşu sınırı ölçütü: ardışık iki örnek ancak dt ∈ (0; --max-gap] ve |Δq| ≤ q̇_max · dt · pay koşullarını birlikte sağlıyorsa aynı koşudadır. İkinci koşul önemlidir: zaman damgası tutarlı görünse bile eklem açısı fiziksel olarak imkânsız biçimde sıçramışsa iki örnek arasında kayıp veri vardır.

--min-run (150 örnek) altındaki koşuların atılması.

Her koşunun 2 ms'lik düzgün ızgaraya np.interp ile yeniden örneklenmesi; ara değerlenen satırlar interp bayrağıyla işaretlenir.

| Büyüklük | Değer |
| --- | --- |
| Ham girdi örneği | 1.124.432 |
| Elde edilen koşu | 600 |
| Temiz örnek | 342.480 (685 s robot zamanı) |
| Ara değerlenen örnek | %5,02 |
| Koşu uzunluğu (medyan / en kısa / en uzun) | 227 / 155 / 35.860 |

Tablo 5.1. Veri hazırlamanın çıktısı (ur10e_clean.parquet).

Örnek sayısındaki büyük düşüş beklenendir ve bir kayıp değil bir kazanımdır: atılan örnekler, aralarında fiziksel süreklilik bulunmayan ve bu nedenle bir zaman serisi modeline verilmemesi gereken satırlardır.

## 5.2. Adım 2 — akım→tork kalibrasyonu

Bölüm 3.6'da tanımlanan quasi-statik yerçekimi regresyonu çalıştırılır ve current_to_torque.json üretilir. Bu dosya hem çevrimdışı kalıntı üretiminde hem de çevrimiçi düğümde aynen kullanılmaktadır — yani ölçek tanımı tek bir yerde durur.

## 5.3. Adım 3 — kalıntı üretimi

generate_residuals.py her koşu için sırasıyla şunları yapar:

q̈'yi koşu içinde Savitzky-Golay türeviyle (51, derece 3, dt = 2 ms) hesaplar; kenar payı valid = False olarak işaretlenir.

τ_model = solver.getTorques(q, q̇, q̈) çağrısıyla ters dinamiği değerlendirir (FMU çekirdeği, değiştirilmemiş).

τ_ölç = akım × Nm/A dönüşümünü uygular ve ofset b'yi çıkarır.

J(q) ve R₀₆'yı tek geçişte hesaplar; --fts-frame tool ise wrench'in her iki yarımını tabana döndürür ve r_dis = Jᵀ·F'yi bulur.

r_top ve r_ic'yi Denklem (1) ve (3) ile türetir.

Kalıntı kanallarının yanı sıra ham kanalları (q, q̇, τ, KTS) ve valid/run_id/interp sütunlarını tek bir parquet dosyasına yazar.

Neden tek dosya İki modelin tamamen aynı pencere kümesi üzerinde eğitilmesi ve değerlendirilmesi şarttır; aksi hâlde skorları karşılaştırmak ve birleştirmek anlamsızlaşır. Kalıntı ve ham öznitelikleri ayrı dosyalarda tutulduğunda pencere kümelerinin eşitliği bir varsayım olur. Tek dosyada tutulduğunda ise window_starts() her iki model için aynı indeks dizisini döndürür ve eşitlik yapısal olarak garanti edilir.

## 5.4. Adım 4 — pencereleme ve sızıntısız bölme

models.py içindeki window_starts(n, W, S, groups, valid) fonksiyonu iki kuralı birden uygular: (i) hiçbir pencere iki koşuya yayılamaz, (ii) içinde geçersiz örnek bulunan pencereler elenir. Eğitim/doğrulama bölünmesi %80 oranında yapılmakta, fakat kesme noktası en yakın koşu sınırına hizalanmaktadır; böylece aynı koşunun örtüşen pencereleri iki kümeye birden düşemez. %75 örtüşmeli pencerelemede bu hizalama olmazsa doğrulama kaybı sistematik olarak iyimser çıkar.

## 5.5. Adım 5 — eğitim

train_ae.py her iki modeli bildirinin hiperparametreleriyle eğitir. NaN içeren satırlar atılmaz, valid = False olarak işaretlenir — atılsalardı komşu örnekler yapay olarak bitişik hale gelir ve F1'in aynısı küçük ölçekte tekrarlanırdı.

|  | Kalıntı modeli | Ham modeli |
| --- | --- | --- |
| Girdi kanalı | 12 | 24 |
| Parametre | 478.892 | 1.907.032 |
| Eğitim / doğrulama penceresi | 8.294 / 2.128 | 8.294 / 2.128 |
| En iyi dönem | 21 | 22 |
| Toplam dönem (erken durdurma) | 46 | 47 |
| En iyi doğrulama kaybı | 0,582 | 0,930 |
| Eşik θ (doğrulama P97) | 1,6008 | 3,4461 |

Tablo 5.2. Düzeltilmiş hatta eğitim sonuçları. Eşiklerin bildirininkilerden (0,420 / 0,854) yüksek olması doğrudandır: kalıntılar artık gerçek Nm ölçeğindedir ve normalleştirme öncesi genlikleri farklıdır. Eşik, mutlak bir büyüklük değil, modelin kendi doğrulama dağılımına göre tanımlı bir yüzdeliktir.

## 5.6. Adım 6 — arıza enjeksiyonu ve değerlendirme

inject_faults.py bildirinin dört senaryosunu ölçüm uzayında uygular. Kritik ayrıntı şudur: bildiri arıza genliklerini Nm cinsinden tanımlamaktadır, fakat kanallar (düzeltilmiş hatta) artık gerçekten Nm'dir; dolayısıyla genlikler kalibrasyon dosyası üzerinden ölçüm uzayına çevrilerek uygulanır. Karışık birimli özgün hatta ise aynı sayılar amper kanallara ham olarak ekleniyordu — bu, iki hat arasındaki mutlak başarım farkının başlıca kaynağıdır (bkz. Bölüm 6.3).

Pencere etiketi bildirinin kuralıyla atanır: pencere örneklerinin en az %10'u arıza maskesiyle örtüşüyorsa pencere anomalidir.

# 6. Sonuçlar — düzeltilmiş hat

## 6.1. Genel performans

| Model | AUC | bildiri | PR-AUC | bildiri | BestF1 | bildiri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kalıntı LSTM Özk. | 0,812 | 0,908 | 0,553 | 0,695 | 0,584 | 0,692 |
| Ham LSTM Özk. | 0,837 | 0,952 | 0,627 | 0,761 | 0,647 | 0,698 |
| Bir. A-Ort (0,95/0,05) | 0,939 | 0,980 | 0,780 | 0,905 | 0,800 | 0,859 |
| Bir. MAX | 0,930 | 0,976 | 0,803 | 0,889 | 0,792 | 0,824 |
| Bir. OR | 0,930 | 0,976 | 0,803 | 0,889 | 0,792 | 0,824 |
| Art. Norm Eşik | 0,646 | 0,849 | 0,383 | 0,805 | 0,398 | 0,707 |
| Isolation Forest | 0,652 | 0,688 | 0,130 | 0,459 | 0,241 | 0,547 |
| One-Class SVM | 0,734 | 0,815 | 0,534 | 0,816 | 0,596 | 0,760 |

Tablo 6.1. Düzeltilmiş hattın genel performansı, bildirinin Tablo II'si ile yan yana. Test kümesi 41.688 pencere, bunların 3.623'ü (%8,7) arızalıdır — bildirinin %8,0 oranıyla uyumludur.

Mutlak değerlerin düşmesi beklenen ve açıklanabilir bir sonuçtur. Düzeltilmiş hatta arıza genlikleri gerçek Nm ölçeğinde uygulanmakta, yani problem zorlaşmaktadır; ayrıca veri kümesi süreksizliklerden arındırıldığı için modelin öğrenmesi gereken dinamik daha tutarlı, fakat arızayı gizleyen yapay sıçramalar da ortadan kalkmıştır. Değerlendirmede önemli olan mutlak sayı değil, sıralamanın ve birleşim marjının korunmasıdır: her iki tabloda da birleşim tekil modelleri ve tüm referans yöntemleri açık farkla geçmektedir.

## 6.2. Arıza tipine göre

| Arıza tipi | Kalıntı | Ham | Birleşim | Bildiri (kal./ham) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Çarpışma | 0,995 | 0,999 | 0,996 | 0,916 / 0,933 |
| Gizyazar hatası | 0,988 | 0,491 | 0,989 | 0,986 / 0,530 |
| Sensör gürültüsü | 0,296 | 1,000 | 0,996 | 0,272 / 1,000 |
| Motor kayması | 0,451 | 0,256 | 0,443 | 0,597 / 0,605 |

Tablo 6.2. Arıza tipine göre AUC. Gizyazar (kalıntı 0,988 ↔ ham 0,491) ve sensör gürültüsü (kalıntı 0,296 ↔ ham 1,000) satırları bildirinin asimetrisini neredeyse birebir yeniden üretmektedir.

Gizyazar hatası ve sensör gürültüsü satırları, bildirinin temel savının doğrudan kanıtıdır. Fizik modeli eklem pozisyon sapmasını büyük bir kalıntı olarak yansıttığından gizyazar hatasında kalıntı modeli baskındır; buna karşılık düşük genlikli KTS gürültüsü ters dinamik modelden süzülemediği için kalıntı modeli bu senaryoda kör kalmakta, ham model ise mükemmel sonuç vermektedir. İki modelin kör noktaları örtüşmemektedir — birleşimin varlık sebebi tam olarak budur.

## 6.3. Tamamlayıcılık analizi

| 3.623 arıza penceresinden | Bu koşum | Bildiri |
| --- | --- | --- |
| Yalnızca kalıntı modeli yakalıyor | %24,3 | %24,1 |
| Yalnızca ham model yakalıyor | %28,7 | %25,9 |
| Her ikisi | %22,7 | — |
| Hiçbiri | %24,3 | — |
| Geri çağırma — kalıntı | 0,470 | 0,595 |
| Geri çağırma — ham | 0,514 | 0,613 |
| Geri çağırma — OR | 0,757 | 0,854 |

Tablo 6.3. Pencere düzeyinde tamamlayıcılık, her model kendi P97 eşiğiyle. Yalnızca-kalıntı oranı bildiriyle 0,2 puan farkla örtüşmektedir.

## 6.4. Ağırlık duyarlılığı

w_kal, 0,00'dan 1,00'a 0,05 adımla taranmıştır. Birleşik eşik her noktada yalnızca temiz doğrulama pencerelerinin 97. persentilinden alınmakta, yani test kümesi eşiği hiçbir aşamada görmemektedir.

| w_kal | θ_birleşik | Kesinlik | Geri çağırma | F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 (yalnız ham) | 0,7685 | 0,759 | 0,514 | 0,613 |
| 0,25 | 0,7279 | 0,794 | 0,611 | 0,691 |
| 0,50 | 0,6596 | 0,826 | 0,730 | 0,775 |
| 0,75 | 0,6480 | 0,831 | 0,745 | 0,785 |
| 0,90 | 0,6395 | 0,833 | 0,752 | 0,790 |
| 0,95 (seçilen) | 0,6436 | 0,833 | 0,754 | 0,792 |
| 1,00 (yalnız kalıntı) | 0,6547 | 0,756 | 0,470 | 0,579 |

Tablo 6.4. Ağırlık taraması (fusion_config.json → online_sweep). 0,25–0,95 aralığında geniş ve kararlı bir bölge bulunmakta, uçlar keskin biçimde kötüleşmektedir — yani optimum gerçekten iki modelin arasındadır. Bildiri de aynı bölgeyi (w_kal ∈ [0,25; 0,95]) raporlamıştır.

En iyi tekil modele göre kazanç ΔF1 = +0,178'dir (0,792'ye karşılık 0,613). Bildirinin raporladığı kazanç +0,161'dir; iki hat farklı mutlak seviyelerde çalışmasına rağmen birleşimin sağladığı marj korunmuştur.

# 7. Çevrimiçi sistem

## 7.1. Tasarım kısıtları

Çevrimiçi sistemin çevrimdışı hattan üç yapısal farkı vardır ve tasarımın tamamı bu farkların yönetilmesi üzerine kuruludur:

Nedensellik. Akışta gelecek bilinmez. Veri kümesinin tamamı üzerinden hesaplanan hiçbir büyüklük (min, max, ortalama) canlıda kullanılamaz.

Zaman bütçesi. 500 Hz örnek akışında örnek başına 2 ms, karar başına (adım 25) 50 ms bulunmaktadır.

Süreklilik. Çevrimdışı hat veriyi koşulara bölebilir; canlı sistem kesintiyi ancak olduktan sonra fark eder ve durumu sıfırlaması gerekir.

## 7.2. Öznitelik motoru

OnlineFeatureExtractor sınıfı, çevrimdışı hattaki hesabın örnek-örnek çalışan eşdeğeridir. 51 örneklik bir halka tampon tutar ve her yeni örnekte tamponun ortasındaki örneğin özniteliklerini üretir:

qd_buf ← 51 örneklik halka tampon
q̈      = sg_coeffs · qd_buf                (merkezli türev, use="dot")
τ      = akım × nm_per_amp
τ_model= solver.getTorques(q, q̇, q̈)        (FMU çekirdeği)
J, R₀₆ = jacobian_and_rotation(q)
w      = R₀₆ ile tabana döndürülmüş wrench   (fts_frame == "tool" ise)
r_ext  = Jᵀ · w
r_top  = τ − τ_model − b
r_int  = r_top − r_ext
→ residual_vec = [r_int(6), r_ext(6)]        (12 kanal)
→ raw_vec      = [q(6), q̇(6), τ(6), KTS(6)]  (24 kanal)

Savitzky-Golay katsayılarının savgol_coeffs(..., use="dot") ile alınıp iç çarpım olarak uygulanmasının savgol_filter ile birebir aynı sonucu verdiği ayrıca doğrulanmıştır (fark 2·10⁻¹⁵). Merkezli türev, 25 örneklik (50 ms) yapısal bir gecikme getirir; bu gecikme q̈'nin gürültüsüz olmasının bedelidir ve çevrimdışı tanımın birebir aynısıdır.

Doğrulama — çevrimiçi motor ≡ çevrimdışı hat verify_online_features.py, ur10e_clean.parquet dosyasını örnek örnek çevrimiçi motordan geçirir ve çevrimdışı üretilmiş ur10e_features.parquet ile karşılaştırır. 8 koşu, 61.524 örnek üzerinde ölçülen en büyük mutlak farklar: τ 1,4·10⁻¹⁴, τ_model 0,0, r_top 8,0·10⁻¹⁵, r_ext 2,7·10⁻¹⁵, r_int 8,9·10⁻¹⁵. Bu, kayan nokta yuvarlama seviyesidir. Yani çevrimiçi düğüm, modellerin eğitildiği özniteliklerin aynısını görmektedir — benzerini değil.

## 7.3. Sapma D1 — normalleştirme sınırları

Bildirinin min–max normalleştirmesi, sınırlarını arıza enjekte edilmiş test kümesinden almaktadır. Bu, çevrimiçi kullanım için iki nedenle uygun değildir: sınırlar gelecekteki maksimumları içerir (nedensel değildir) ve o maksimumlar normal çalışmada hiç görülmez.

Etkisi ölçülmüştür: test kümesi maksimumları 4341 ve 7752 olduğu için normal çalışmadaki tüm skor aralığı ~10⁻⁴ mertebesine sıkışmakta, birleşik eşik her iki tekil eşikten de katı hale gelmekte ve motor kayması ile gizyazar hatası hiç tespit edilmemektedir.

Çözüm olarak iki nedensel aday ölçek tanımlanmış ve ölçümle yarıştırılmıştır. İkisi de Denklem (4)'ün yapısını korur ve ikisi de affin bir dönüşümdür — z = (S − lo) / span:

| Ölçek | Tanım | Kalıntı dönüşümü | Ham dönüşümü | En iyi w | F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| theta | z = S / θ | (S−0) / 1,601 | (S−0) / 3,446 | 0,95 | 0,791 |
| minmax_val | z = (S−min)/(max−min), sınırlar temiz doğrulamadan | (S−0,00732) / 2,434 | (S−0,05476) / 4,413 | 0,95 | 0,792 |

Tablo 7.1. İki nedensel ölçeğin yarışı. İkisi de aynı 21 noktalık w taramasından ve aynı P97 birleşik eşik kuralından geçmiştir; ikisinde de temiz doğrulamadaki yanlış alarm oranı %3,0'dır.

Sonuç: D1 “formül farkı” olmaktan çıktı minmax_val kazandığı için bildirinin kendi min–max formülü canlıya geri dönmüştür. Geriye kalan tek fark, sınırların arıza görmemiş doğrulama penceresinden alınmasıdır — ki bu, çevrimiçi çalışmanın kaçınılmaz gereğidir. İki ölçek arasındaki 0,001'lik fark ölçüm gürültüsü içindedir; seçim, sapmayı azalttığı için minmax_val yönünde yapılmıştır. Ölçek affin biçimde (lo, span) saklandığı için düğüm tek bir kod yolu kullanır; yeni bir ölçek eklemek düğümde değişiklik gerektirmez. scale alanı bulunmayan eski yapılandırmalar theta varsayılarak okunur.

## 7.4. Sapma D2 — birleşik skorun çalışma eşiği

Bildiri birleşik skoru yalnızca BestF1 ile raporlamakta, yani bir çalışma eşiği tanımlamamaktadır. BestF1 tanım gereği etiketleri görerek seçilen en iyi eşiktir; canlı bir sistemde etiket yoktur. Bu boşluk, bildirinin tekil modeller için zaten kullandığı kuralın birleşik skora genişletilmesiyle kapatılmıştır: eşik, temiz doğrulama pencerelerindeki birleşik skorun 97. persentilidir. Ölçülen değer θ_birleşik = 0,6436 olup, temiz doğrulamada beklenen %3 yanlış alarm oranını vermektedir.

## 7.5. Sapma D3 — uyarlanabilir alarm kuralı

Mutlak eşik θ, doğrulama kümesinin en kötü uyan koşularından gelmektedir. İyi uyan bir koşuda taban çizgisi θ'nın çok altında oturur; oradaki gerçek bir arıza skoru yüz kat yükseltse bile mutlak eşiği geçemez. Bu, varsayım değil ölçümdür: gizyazar hatası enjekte edilen bir koşuda birleşik skor 0,003'ten 0,462'ye (120 kat) çıkmış, fakat θ = 0,978 hiç aşılmamıştır.

Çözüm, mutlak eşiğin yanına son N kararın kendi dağılımına göre çalışan sağlam bir kural eklemektir:

alarm  =  S_bir > θ_mutlak    VEYA    S_bir > medyan + k · 1,4826 · MAD

1,4826·MAD, Gauss dağılımında standart sapmanın sağlam bir kestirimidir. Taban çizgisi neredeyse sabitse MAD sıfıra gider ve kural aşırı hassaslaşır; bu nedenle ölçek max(1,4826·MAD; 0,05·medyan; 10⁻⁹) ile tabanlanmıştır. Alarm sürerken taban çizgisi dondurulur — aksi hâlde uzun süren bir arıza yeni “normal” olur ve alarm sessizce söner.

| k | Yanlış alarm | Motor kayması | Çarpışma | Gizyazar | Sensör gürültüsü |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | %0,35 | 4/4 · 1250 ms | 4/4 · 50 ms | 4/4 · 1250 ms | 4/4 · 50 ms |
| 6 | %0,00 | 4/4 · 1250 ms | 4/4 · 50 ms | 4/4 · 1250 ms | 4/4 · 50 ms |
| 8 (seçilen) | %0,00 | 4/4 · 1250 ms | 4/4 · 50 ms | 4/4 · 1250 ms | 4/4 · 50 ms |
| 12 | %0,00 | 4/4 · 1250 ms | 4/4 · 50 ms | 4/4 · 1250 ms | 4/4 · 50 ms |
| 20 | %0,00 | 4/4 · 1350 ms | 4/4 · 50 ms | 4/4 · 1250 ms | 4/4 · 50 ms |
| 40 | %0,00 | 4/4 · 1800 ms | 4/4 · 50 ms | 4/4 · 1250 ms | 4/4 · 50 ms |
| 80 | %0,00 | 4/4 · 2750 ms | 4/4 · 50 ms | 4/4 · 1250 ms | 4/4 · 50 ms |

Tablo 7.2. tune_adaptive.py ile k taraması (4 koşu × 5 senaryo, 600 karar = 30 s taban çizgisi, 200 karar ısınma). Tespit başarısı k ∈ [6; 12] aralığında platodadır; seçim plato ortası olan k = 8'dir. Büyük k tespit sayısını düşürmese de yavaş arızalarda gecikmeyi büyütmektedir (k = 80'de 2750 ms).

## 7.6. Sapma D4 — alarm gecikmesi

Tekil bir kararın gürültüyle tetiklenmesini önlemek için varsayılan olarak ardışık iki karar (100 ms) şartı aranmaktadır. Bu, bildiride bulunmayan bir eklentidir ve consecutive_for_alarm:=1 ile kapatılabilir.

## 7.7. ROS 2 düğümü

ur10e_anomaly_detection paketi, hesabın tamamını ROS'tan bağımsız bir çekirdekte (FusionDetector) tutar; düğüm bunun ince bir sarmalayıcısıdır. Bu ayrım test edilebilirlik içindir: replay_detector.py gerçek parquet verisini düğümün gerçekten çalıştırdığı sınıftan geçirir, teste özel bir kopyasından değil.

| Arayüz | Ad | Tip |
| --- | --- | --- |
| Abone | /joint_states | sensor_msgs/JointState (effort = Amper) |
| Abone | /force_torque_sensor_broadcaster/ft_data | geometry_msgs/WrenchStamped |
| Yayın | ~/score | std_msgs/Float32 (birleşik skor) |
| Yayın | ~/detected | std_msgs/Bool (gecikme kuralı uygulanmış alarm) |
| Yayın | ~/detail | std_msgs/Float32MultiArray (11 eleman) |

Tablo 7.3. Düğümün arayüzü. ~/detail sırasıyla s_kal, s_ham, z_kal, z_ham, birleşik, mutlak eşik, uyarlanabilir eşik, mutlak isabet, uyarlanabilir isabet, kalıntı isabet, ham isabet değerlerini taşır.

Önemli parametreler: tf_prefix (varsayılan ur10e_; /joint_states içindeki eklem adlarıyla eşleşmelidir), wrench_topic, stride (25), fts_frame (tool), max_wrench_age (20 ms — bayat wrench ile skor üretilmez), adaptive (açık), adaptive_window (600 karar = 30 s), adaptive_k (8), adaptive_warmup (200), consecutive_for_alarm (2).

Düğüm 10 saniyede bir sağlık raporu yayımlar: örnek hızı, karar hızı ve çıkarım süresinin bütçeye oranı. Örnek hızı 500 Hz'in altına düşerse uyarı verilir — çünkü q̈ türevi sabit dt varsaymaktadır ve düşük hızda kalıntı bozulur.

## 7.8. Gecikme bütçesi

örnek başına    : ters dinamik 22 µs + Jacobian ≈ 30 µs   →  500 Hz'in %1,5'i
karar başına    : iki ONNX ileri geçişi 5,9 ms            →  50 ms'in %12'si
tespit gecikmesi: SG filtresi 50 ms + karar periyodu 50 ms →  ≈ 120–150 ms

Modeller ONNX'e dışa aktarılmış ve ONNX Runtime ile çalıştırılmaktadır; oturum başına iş parçacığı sayısı 2 ile sınırlandırılarak 500 Hz geri çağırma döngüsünün aç gözlü bir çıkarım tarafından aç bırakılması engellenmiştir. Ölçüm CPU üzerinde yapılmıştır; hedef iş istasyonunda onnxruntime-gpu kurulduğunda CUDA sağlayıcısı otomatik seçilecek ve bu süre daha da düşecektir. Bildirinin “GPU üzerinde 10 ms'nin altında” ifadesiyle uyumludur.

# 8. Birleşim gerçekten iki modelin ortak kararı mı?

“İki model birleşiyor” cümlesi, kodda öyle yazdığı için doğru sayılmaz. w_ham = 0,05 olduğunda ham modelin katkısı ölçüm hatası mertebesinde kalıyor olabilir; o durumda sistem, adı birleşim olan tek modelli bir dedektördür. verify_fusion_logic.py bu soruyu üç bağımsız sınavla yanıtlamaktadır.

## 8.1. Sınav 1 — yapısal eşleme

| Bildiri | Düğümün karar yolu | Durum |
| --- | --- | --- |
| İki ayrı model, iki ayrı temsil uzayı | 12 kanal kalıntı (478.892 par.) + 24 kanal ham (1.907.032 par.) | Aynı |
| Anomali skoru = yeniden yapılanma MSE | mean((recon − x)²), eğitimdeki kayıpla aynı tanım | Aynı |
| Skorlar min–max ile normalleştiriliyor | min–max formülü aynen, sınırlar temiz doğrulamadan | D1 · azaltıldı |
| S_bir = w_kal·S̄_kal + w_ham·S̄_ham | fused = 0,95·z_kal + 0,05·z_ham | Aynı |
| w, 0,05 adımla taranıp optimize ediliyor | 21 nokta tarama → w_kal = 0,95 | Aynı |
| Tekil eşik = doğrulama hatalarının P97'si | θ = 1,6008 / 3,4461 | Aynı |
| Birleşik skorun çalışma eşiği — tanımsız | aynı P97 kuralı birleşik skora → θ = 0,6436 | D2 · ekleme |
| Uyarlanabilir kural — yok | medyan + 8·1,4826·MAD, mutlak eşikle VEYA'lanıyor | D3 · isteğe bağlı |
| Alarm gecikmesi — yok | ardışık 2 karar (100 ms) | D4 · isteğe bağlı |

Tablo 8.1. Bildirinin kuralları ile düğümün karar yolunun eşlenmesi. D1 ve D2 zorunludur (bildirinin yöntemi ya nedensel değildir ya da tanımlanmamıştır); D3 ve D4 adaptive:=false ve consecutive_for_alarm:=1 ile kapatılıp bildirinin saf davranışına dönülebilir.

## 8.2. Sınav 2 — çalışma sayacı

OnnxAE.score metodu sarmalanarak her çağrı sayılmıştır. 6 koşu × 5 senaryo yeniden oynatmasında:

karar sayısı            : 13.160
kalıntı modeli çağrısı  : 13.160
ham modeli çağrısı      : 13.160
→ her kararda İKİ ONNX oturumu da koştu

Bu, ham modelin “opsiyonel” veya “önbelleğe alınmış” olmadığını, her karar için gerçekten ileri geçiş yaptığını gösterir.

## 8.3. Sınav 3 — ablasyon

Ablasyon üç yapılandırmayı karşılaştırır: yalnız ham (w_kal = 0,00), yalnız kalıntı (w_kal = 1,00) ve birleşim (w_kal = 0,95). Sonuç, hangi protokol altında ölçüldüğüne kritik biçimde bağlıdır ve bu bağımlılığın kendisi bir bulgudur.

### 8.3.1. Bildirinin protokolü altında

| Yapılandırma | Kesinlik | Geri çağırma | F1 | Yorum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yalnız Ham (w_kal = 0,00) | 0,759 | 0,514 | 0,613 | kalıntı modeli çıkarıldı |
| Yalnız Kalıntı (w_kal = 1,00) | 0,756 | 0,470 | 0,579 | ham modeli çıkarıldı |
| BİRLEŞİM (w_kal = 0,95) | 0,833 | 0,754 | 0,792 | ham modelin %5 ağırlığı geri çağırmayı 0,470 → 0,754 çıkarıyor |

Tablo 8.2. Karar düzeyi ablasyon, bildirinin kendi arıza kümesi, pencere etiketlemesi ve eşik kuralı (yalnız mutlak eşik) altında; 41.688 pencere. En iyi tekil modele göre kazanç +0,178.

### 8.3.2. Çevrimiçi yeniden oynatmada

Aynı ablasyon, düğümün kendi koşum ortamında (6 uzun koşuya elle enjekte edilen dört arıza, 13.160 karar) tekrarlandığında birleşim ile yalnız-kalıntı eşitlenmektedir. Sebebi ölçülmüştür ve iki katlıdır.

| Kural | Yalnız Ham | Yalnız Kalıntı | Birleşim 0,95 | Taramada en iyi w |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bildirinin saf kuralı (yalnız mutlak eşik) | 0,512 | 0,513 | 0,513 | — |
| Uyarlanabilir kural açık (D3) | 0,772 | 0,818 | 0,818 | 0,75–1,00 |
| Genlik ×0,25, D3 açık | 0,648 | 0,747 | 0,747 | 0,50 → 0,769 |

Tablo 8.3. Çevrimiçi yeniden oynatmada karar düzeyi F1 (13.160 karar). Kaynak: fusion_logic_audit.json ve fusion_logic_audit_a0.25.json.

Neden bu koşum ayırt edici değil Birinci sebep — doyum. Yeniden oynatma dört elle enjekte edilmiş arıza kullanır (1,5 rad gizyazar adımı, 30 N çarpışma darbesi). Bu genlikler doyurucudur: yakalanabilir olan her şeyi zaten iki model de tek başına yakalamaktadır. Genlik ×0,25'e düşürüldüğünde bile w = 0,95'te fark açılmaz, çünkü enjekte edilen arızalar tam olarak kalıntı modelinin güçlü olduğu tork/kinematik uzayındadır. Ayırt edicilik yine de tümüyle kaybolmaz: düşük genlikte tam ağırlık taraması w = 0,50 → 0,769 vermekte, yalnız-ham 0,648 ve yalnız-kalıntı 0,747'de kalmaktadır. Yani bu senaryo kümesinde bile birleşim her iki uçtan iyidir — sadece bildirinin dondurduğu 0,95 ağırlığında değil. İkinci sebep — uyarlanabilir kural marjı yutuyor. Saf kuralda üç yapılandırma da 0,513'te eşitken, D3 açıldığında yalnız-kalıntı 0,818'e fırlamaktadır. Kural, tekil modelleri de kurtarmakta ve birleşimin sağladığı marjın bir kısmının yerine geçmektedir. İkisi birbirinin alternatifi değildir: birleşim doğruluğu, kural ise iyi uyan koşulardaki körlüğü kapatmaktadır. Bu nedenle ikisi de açık bırakılmıştır. Sonuç. Koşu düzeyi ölçüt (“koşuda en az bir kez tetiklendi mi”) senaryo başına yalnız 6 koşuda doyduğu için iki modeli ayırt edemez; birleşimin katkısı bildirinin protokolündeki karar düzeyi ölçütte görünür. Yeniden oynatma ablasyonu, düğümün doğru çalıştığını gösterir; birleşimin değerini ölçen sınav Tablo 8.2'dir.

## 8.4. Cevap

Sistem bildiriyle aynı mantıkta çalışmaktadır ve gerçekten iki modelin birleşimidir. Denklem (4) birebir uygulanmakta, min–max formülü bildirinin kendi formülü olmakta, ağırlık bildirinin taramasıyla seçilen 0,95 değerinde bulunmakta ve tekil eşikler bildirinin P97 kuralıyla belirlenmektedir. Her kararda iki ONNX oturumu da koşmakta (13.160/13.160) ve bildirinin kendi protokolünde ham modelin %5 ağırlığını çıkarmak geri çağırmayı 0,754'ten 0,470'e düşürmektedir. Kalan farklar dört maddeyle sınırlıdır: normalleştirme sınırlarının arıza görmemiş doğrulama kümesinden alınması (D1), birleşik skorun çalışma eşiğinin bildiride tanımsız olduğu için aynı P97 kuralıyla türetilmesi (D2) ve tek parametreyle kapatılabilen iki eklenti (D3, D4).

# 9. Uçtan uca doğrulama

replay_detector.py, ur10e_clean.parquet verisini FusionDetector sınıfından geçirir ve ölçüm uzayında arıza enjekte eder. Bu, düğümün gerçek veriyle uçtan uca sınavıdır.

| Senaryo | Karar | Alarm oranı | Tespit edilen koşu | Ortanca gecikme | Çıkarım |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arıza yok (temiz) | 4.517 | %0,0 | 0 / 6 | — | 5,96 ms |
| Çarpışma | 1.821 | %50,1 | 6 / 6 | 69 ms | 5,98 ms |
| Sensör gürültüsü | 1.821 | %99,7 | 6 / 6 | 69 ms | 5,94 ms |
| Gizyazar hatası | 1.821 | %82,6 | 5 / 6 | 72 ms | 5,93 ms |
| Motor kayması | 1.821 | %74,9 | 4 / 6 | 1.677 ms | 5,91 ms |

Tablo 9.1. Uçtan uca yeniden oynatma: 6 koşu, 113.722 örnek, 227 s robot zamanı. Temiz veride yanlış alarm oranı %0,0'dır. Ani arızalarda gecikme yaklaşık 70 ms, yavaş rampa biçimli motor kaymasında ise 1,7 saniyedir.

Gecikmelerin iki gruba ayrılması yapısaldır: ani arızalar (çarpışma, gizyazar, gürültü) tek karar periyodunda görülürken, yavaş bir rampa pencere içinde neredeyse sabit bir ofset gibi davrandığı için ancak genliği yeterince büyüdüğünde ayırt edilebilir hale gelmektedir.

# 10. Tartışma

## 10.1. Motor kayması neden düşük kalıyor

Motor kayması, düzeltilmiş hatta hem tekil hem birleşik modellerde en zayıf senaryodur (birleşim AUC 0,443; bildiri 0,588). Bu bir uygulama hatası değil, pencereli özkodlayıcının yapısal sınırıdır: 100 örneklik (200 ms) pencere içinde yavaş bir doğrusal rampa neredeyse sabit bir ofsettir ve özkodlayıcı sabit bir ofseti sorunsuz yeniden yapılandırır. Bildiri de aynı senaryoda birleşimin marjinal bir düşüş gösterdiğini (Δ = −0,017) raporlamaktadır.

Canlı sistemde bu boşluğu uyarlanabilir kural kapatmaktadır: taban çizgisi son 30 saniyeye göre güncellendiği için yavaşça büyüyen bir skor, mutlak eşiği hiç geçmeden de alarm üretebilmektedir. Yeniden oynatmada motor kayması 4/6 koşuda, ortanca 1.677 ms gecikmeyle yakalanmıştır. Kalıcı çözüm için doğru yön, pencereli bir özkodlayıcıyı zorlamak değil, uzun ufuklu ikinci bir gösterge (ör. kayan ortalama kalıntının eğimi) eklemektir.

## 10.2. Mutlak başarım değerlerinin düşmesi

Düzeltilmiş hattaki AUC ve F1 değerleri bildirininkilerin altındadır. Bunun üç ölçülebilir sebebi vardır ve hiçbiri bir gerileme değildir:

Arıza genlikleri artık gerçek ölçekte. Karışık birimli hatta “15 Nm” diye tanımlanan bir rampa, amper cinsinden bir kanala ham sayı olarak ekleniyordu; bu, fiziksel karşılığından yaklaşık on kat büyük bir bozulma demektir. Düzeltilmiş hatta aynı senaryo gerçek 15 Nm'dir — yani problem zorlaşmıştır.

Veri kümesi süreksizliklerden arındırıldı. Süreksizlikler yalnız gürültü üretmez, aynı zamanda modelin “anormal” saydığı yapay sıçramalar yaratır; bunlar kaldırıldığında normal ile anormal arasındaki mesafe gerçek değerine iner.

Değerlendirme sızıntısız. Eğitim/doğrulama bölünmesi koşu sınırına hizalanmış ve pencereler koşu sınırlarına saygılı hale getirilmiştir; örtüşen pencerelerin iki kümeye birden düşmesi engellenmiştir.

Değerlendirmede belirleyici olan mutlak sayı değil, iki hat arasında korunan yapıdır: modellerin birbirini tamamlaması, ağırlık taramasının aynı bölgede geniş ve kararlı olması, birleşimin marjı ve arıza tipine göre asimetri — hepsi korunmuştur.

## 10.3. FMU'nun ölçülen sınırlarının etkisi

Çözücünün sürtünme modeli içermemesi ve atalet matrisinin sınanan özellikleri sağlamaması, kalıntı uzayının teorik üstünlüğünü özellikle bilek eklemlerinde gerçekleştirmemektedir. Kalıntı modelinin bildiriye göre daha düşük tekil başarım göstermesi (AUC 0,812 ↔ 0,908) bu etkiyle tutarlıdır. Birleşimin marjının buna rağmen korunması, ham modelin bu kanallarda bilgiyi doğrudan taşıdığını ve birleşimin tam olarak bu tür kör noktaları kapatmak için var olduğunu göstermektedir.

## 10.4. Kısıtlar

Tek robot (UR10e) ve tek görev profili; farklı robot tiplerinde doğrulama yapılmamıştır.

Sentetik arızalar gerçek arıza dinamiklerinin tümünü yansıtmayabilir; özellikle çarpışma senaryosunda darbe tüm KTS kanallarına eşit dağıtılmakta, gerçek temas noktasından Jacobian aracılığıyla yayılan bir model kullanılmamaktadır.

Akım→tork katsayısı yalnızca iki eklemde doğrudan ölçülebilmiştir; kalan dört eklemde varsayımla türetilmiştir. Bu, tespiti değil fiziksel yorumu etkilemektedir.

Uyarlanabilir kuralın k değeri dört koşu üzerinde ayarlanmıştır; daha geniş bir koşu havuzunda yeniden ölçülmesi yerinde olur.

Çevrimiçi ölçümler CPU üzerinde yapılmıştır; hedef iş istasyonunda GPU sağlayıcısı ile yeniden ölçülmelidir.

# 11. Sonuç

Bildirinin yöntemi bağımsız olarak yeniden kurulmuş, mimari ve yordamsal bileşenlerinin birebir uyduğu ölçümle gösterilmiştir. Veri hattında yedi bulgu tespit edilmiş; beşi düzeltilmiş, biri (FMU'nun ölçülen sınırları) kısıt gereği bilinçle kabul edilmiş, biri bildirinin dizgi düzeyindeki bir tutarsızlığıdır. Bildirinin sayılarının karışık birimli bir hattan geldiği, o hattın yeniden kurulmasıyla belgelenmiştir.

Düzeltilmiş hatta birleşimin değeri korunmuştur: yalnız-ham 0,613 ve yalnız-kalıntı 0,579'a karşılık birleşim 0,792 F1 (ΔF1 = +0,178) elde etmekte, tamamlayıcılık oranları bildirininkilerle örtüşmektedir. Sistem 500 Hz'de çalışan bir ROS 2 düğümü olarak gerçeklenmiş; çevrimiçi öznitelik motorunun çevrimdışı hatla sayısal olarak özdeş olduğu, her kararda iki modelin de koştuğu ve çıkarımın zaman bütçesinin %12'sini kullandığı ölçülmüştür.

Bildirinin “Gelecek çalışmalar” bölümünde işaret ettiği üç maddeden biri — sistemin UR10e ile eş zamanlı çevrimiçi çalıştırılması — bu çalışmayla tamamlanmıştır. Sıradaki adım, düğümün gerçek robot üzerinde çalıştırılması ve gerçek arıza kayıtlarıyla eşiklerin yeniden doğrulanmasıdır.

# 12. Yeniden üretilebilirlik

## 12.1. Çevrimdışı hat

bash run_pipeline.sh

  1/8  prepare_dataset.py            → ur10e_clean.parquet   (600 koşu)
  2/8  calibrate_current_to_torque.py→ current_to_torque.json
  3/8  convert_effort_to_nm.py       → ur10e_clean_nm.parquet
  4/8  generate_residuals.py         → ur10e_features.parquet
  5/8  train_ae.py --mode residual   → residual_ae_v2/
       train_ae.py --mode raw        → raw_ae_v2/
  6/8  evaluate_fusion.py            → fusion_v2/fusion_config.json
  7/8  tune_adaptive.py              → fusion_v2/adaptive_tuning.json
  8/8  verify_online_features.py + replay_detector.py

## 12.2. Bildirinin özgün hattı (erratum)

bash reproduce_erratum.sh erratum

## 12.3. Birleşim denetimi

python3 verify_fusion_logic.py                    # tam denetim, izleri .npz'ye yazar
python3 verify_fusion_logic.py --reuse-traces     # yalnız ablasyonu tekrar koşar
python3 verify_fusion_logic.py --amp-scale 0.25   # düşük genlikte ayırt edicilik

## 12.4. Çevrimiçi düğüm

ros2 launch ur10e_anomaly_detection detector.launch.py

# bildirinin saf davranışına dönmek için:
ros2 launch ur10e_anomaly_detection detector.launch.py \
     adaptive:=false consecutive_for_alarm:=1

## 12.5. Dosya envanteri

| Dosya | Satır | İşlev |
| --- | --- | --- |
| prepare_dataset.py | 196 | koşulara ayırma, düzgün ızgaraya örnekleme |
| calibrate_current_to_torque.py | 186 | quasi-statik yerçekimi regresyonu |
| generate_residuals.py | 470 | q̈, τ_model, Jᵀ·F, kalıntı ayrıştırma |
| models.py | 196 | mimari, koşu-farkında pencereleme |
| train_ae.py | 294 | eğitim, eşik, ONNX dışa aktarım |
| inject_faults.py | 165 | dört sentetik arıza senaryosu |
| evaluate_fusion.py | 608 | Tablo II/III, ölçek yarışı, birleşim yapılandırması |
| tune_adaptive.py | 206 | uyarlanabilir kuralın k taraması |
| verify_online_features.py | 119 | çevrimiçi ↔ çevrimdışı öznitelik özdeşliği |
| verify_fusion_logic.py | 419 | üç sınavlı birleşim denetimi |
| replay_detector.py | 174 | uçtan uca yeniden oynatma |
| ur10e_anomaly_detection/features.py | 154 | çevrimiçi öznitelik motoru |
| ur10e_anomaly_detection/detector.py | 213 | ROS'tan bağımsız çekirdek |
| ur10e_anomaly_detection/detector_node.py | 258 | ROS 2 düğümü |
| ur10e_anomaly_detection/replay_publisher.py | 169 | 500 Hz parquet yayıncısı |

Tablo 12.1. Yazılım envanteri. Çevrimdışı hat 3.176, ROS 2 paketi 892 satırdır.

# Kaynaklar

[1]  C. S. Yılmaz, S. Kahraman, M. Yılmaz, H. S. Yavuz, U. Yayan, “FMU Tabanlı Kalıntı Ayrıştırma ve İkili LSTM Özkodlayıcı Birleşimi ile İşbirlikçi Robotlarda Anomali Tespiti”, 2026. (Bu raporun referans bildirisi — 245.pdf)

[2]  L. Correia, J. C. Goos, P. Klein, T. Bäck, A. V. Kononova, “Online model-based anomaly detection in multivariate time series: Taxonomy, survey, research challenges and future directions”, Engineering Applications of Artificial Intelligence, c. 138, s. 109323, 2024.

[3]  W. Li, Y. Han, Z. Xiong, “Collision detection of robots based on a force/torque sensor at the bedplate”, IEEE Transactions on Industrial Electronics, c. 67, sy. 12, ss. 12440–12449, 2020.

[4]  P. Malhotra, A. Ramakrishnan, G. Anand, L. Vig, P. Agarwal, G. Shroff, “LSTM-based encoder-decoder for multi-sensor anomaly detection”, arXiv:1607.00148, 2016.

[5]  D. Park, Y. Hoshi, C. C. Kemp, “A multimodal anomaly detector for robot-assisted feeding using an LSTM-based variational autoencoder”, IEEE Robotics and Automation Letters, c. 3, sy. 3, ss. 1544–1551, 2018.

[6]  Universal Robots, “Universal_Robots_ROS2_Driver — hardware_interface.cpp”, effort alanının actual_current ile doldurulması ve e-Serisi için transformForceTorque() çerçeve dönüşümü.

[7]  A. Savitzky, M. J. E. Golay, “Smoothing and differentiation of data by simplified least squares procedures”, Analytical Chemistry, c. 36, sy. 8, ss. 1627–1639, 1964.